Empfohlene Wechselintervalle

2000: Alle 120.000 km oder 6 Jahre - Ersetzen.

2001: Alle 60.000 km - Prüfen und ggf. ersetzen.

Alle 120.000 km oder 5 Jahre - Ersetzen.

Motorschaden

ACHTUNG: Obwohl bei Riemenriss normalerweise Motorschaden entsteht, vor Entfernen des Zylinderkopfes den Verdichtungsdruck prüfen.

Arbeitszeiten - Std.

Brava Bravo 2,0 1995-03

Aus- und einbauen 10,00

Spezialwerkzeug

Messuhr und Adapter - Fiat Nr. 1895879000.

Nockenwellen-Fixierwerkzeuge - Fiat Nr. 1860892000.

Zur Beachtung

Batterie abklemmen.

Kurbel- und Nockenwelle NICHT bei abgenommenem Zahnriemen drehen.

Zündkerzen ausbauen, damit sich der Motor leichter drehen lässt.

Motor (wenn nicht anders angegeben) in normaler Drehrichtung drehen.

Motor NUR am Kurbelwellenrad und nicht an anderen Zahnrädern drehen.

Alle Anzugsdrehmomente beachten.

Ausbau

HINWEIS: Zahnriemen kann nicht bei eingebautem Motor ausgewechselt werden.

1. Fahrzeug vorn aufbocken und abstützen.

2. Untere Motorabdeckung entfernen.

3. Kühlmittel ablassen.

4. Schläuche, elektrische Leitungen und Nebenaggregate entfernen.

5. Motor ausbauen.

HINWEIS: Motor wird von unten aus Fahrzeug ausgebaut.

6. Motor auf geeignetem Gestell absetzen.

7. Ausbauen:

Zusatzaggregate-Antriebsriemen.

Schrauben der Kurbelwellen-Riemenscheibe [1].

Kurbelwellen-Riemenscheibe [2].

Zahnriemenabdeckung [3].

Zündkerzen.

8. Messuhr und Adapter am ersten Zylinder anbringen [4]. Werkzeug Nr. 1895879000 verwenden.

9. Kurbelwelle nach rechts auf OT im ersten Zylinder drehen. Die Steuermarkierungen des                      Kurbelwellenrades müssen fluchten [5].

10. Prüfen, ob beide Nockenwellen auf OT im ersten Zylinder stehen. Ist dies nicht der Fall: Kurbelwelle      eine Umdrehung nach rechts drehen.

11. Vierten Lagerdeckel von Einlassnockenwelle entfernen [6].

12. Zweiten Lagerdeckel von Auslassnockenwelle entfernen [7].

HINWEIS: Die Lagerdeckel für den Wiedereinbau kennzeichnen.

13. Fixierwerkzeuge an Stelle der Lagerdeckel anbringen [6] u. [7]. Werkzeug Nr. 1860892000.

HINWEIS: Fixierwerkeuge sind mit "A" (Einlass) und "S" (Auslass) gekennzeichnet. Die     Fixierwerkzeuge müssen mit den Nockenprofilen fluchten, sonst kann Schaden entstehen.

14. Mutter des Spannrades lockern [8]. Riemen entspannen.

15. Zahnriemen abnehmen.

Einbau

1. Prüfen, ob Kurbelwelle auf OT im ersten Zylinder steht. Messuhr verwenden [4]. Die Steuermarkierungen müssen

fluchten [5].

2. Prüfen, ob Fixierwerkzeuge richtig in die Nockenwellen eingesetzt sind [6] u. [7].

3. Zahnriemen in folgender Reihenfolge auflegen:

Kurbelwellenrad.

Führungsrolle.

Auslassnockenwellenrad.

Einlassnockenwellenrad.

Spannrad.

Riemenscheibe der Wasserpumpe.

HINWEIS: Darauf achten, dass der Riemen zwischen den Zahnrädern und Rollen straff ist. Die Markierungen am

Riemen müssen mit den Markierungen des Kurbelwellen- und Auslassnockenwellenrades fluchten [9]11008.

Laufrichtungsmarkierungen am Riemen beachten.

4. Gegen Nase am Spannradhalter drücken, bis Spannrad sich in maximaler Einstellposition befindet [10]. Geeigneten

Hebel verwenden.

5. Mutter des Spannrades auf 50 Nm anziehen [8].

6. Fixierwerkzeuge von Nockenwellen entfernen [6] u. [7]. Die Lagerdeckel in der richtigen Stellung anbringen. Schrauben

auf 15 Nm anziehen.

7. Kurbelwelle zwei Umdrehungen nach rechts auf OT im ersten Zylinder drehen. Die Steuermarkierungen müssen

fluchten [5].

8. Spannrad an der Nase halten. Geeigneten Hebel verwenden. Mutter des Spannrades lockern [8].

9. Zeiger auf Markierung ausrichten [11]. Geeigneten Hebel verwenden. Mutter des Spannrades auf 50 Nm anziehen [8].

10. Zahnriemenabdeckung montieren. Schrauben auf 9 Nm anziehen.

11. Kurbelwellen-Riemenscheibe anbringen. Schrauben auf 25 Nm anziehen [1].

12. Bauteile in der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus montieren.

13. Motor einbauen. Schläuche, elektrische Leitungen und Nebenaggregate anschließen.

14. Kühlmittel auffüllen und Kühlsystem entlüften.